휠체어용 후방 카메라 모듈 메뉴얼

rASPBERRY PI 4 B+ SETTING 방법

SOSE(소스쉐어)

[연도]

휠체어용 후방 카메라 모듈 매뉴얼

1	Raspberry PI OS 설치	2

1.1	Raspberry PI Imager 설치	2

1.2	microSD 카드 포멧하기	3

1.3	Raspbian OS 설치하기	7

2	Raspberry PI 프로그램 설치	12

2.1	SSH 켜기 및 카메라 활성화	12

2.2	필수 모듈 프로그램 설치	13

2.3	RemoteServer 설치	13

- Raspberry PI OS 설치

  - Raspberry PI Imager 설치

    - Windows환경에서 microSD카드에 Raspbian OS를 설치 할 수 있게 도와주는 프로그램인 Raspberry PI Imager를 설치하여야 합니다.

    - 해당 소프트웨어는 Raspberry PI 공식사이트에서 다운로드 할 수 있습니다.

    - https://www.raspberrypi.org/software/

    - 다운로드하여 설치하면 아래와 같은 프로그램이 열립니다.

  - microSD 카드 포멧하기

    - 설치한 Imager 프로그램에서 Operating System 메뉴를 클릭하고 설정한다.

    - Storage 선택 버튼을 누르고 마운트한 microSD카드를 선택합니다.

    - Write 버튼을 눌러 SD카드를 포멧 합니다. 아래 이미지 순서에 따라 진행해 주세요

    - 아래의 창이 표시가 되며 포멧이 완료됩니다.

  - Raspbian OS 설치하기

    - Operating System 버튼을 클릭하고 Raspbian OS(32-Bit)를 선택하세요

    - Storage 버튼을 눌러 방금 포멧 완료한 microSD카드를 선택하세요

    - Write 버튼을 눌러 Raspbian OS를 설치하세요

    - 아래와 같이 표시되면 OS설치가 모두 완료되었습니다.

    - microSD카드 마운트를 해제하고 라즈베리파이 기기에 마운트하고 전원을 켜면 라즈베리파이가 정상 실행됩니다.

- Raspberry PI 프로그램 설치

  - SSH 켜기 및 카메라 활성화

    - 최초 설치 시 계정은 아이디 : pi, 비밀번호 : raspberry 입니다.

    - Raspbery PI OS가 로딩되면 sudo raspi-config 명령어를 입력합니다.

    - 파란색 설정창이 열리면 3. Interface Options 을 선택하고 들어갑니다.

    - P1 Camera 를 선택하고 Yes로 설정합니다.

    - P2 SSH 를 선택하고 Yes로 설정합니다.

    - 설정창을 종료하고 자동 재 부팅합니다.

  - 필수 모듈 프로그램 설치

    - apt-get 패키지를 최신버전으로 변경합니다.

      - sudo apt-get update

      - sudo apt-get upgrade

      - reboot

    - OpenCV 설치

      - sudo apt install libopencv-dev

    - WiringPi 설치

      - sudo apt-get install wiringpi

  - RemoteServer 설치

    - 라즈베리파이 시작 디렉토리 이동

      - cd /home/pi

    - 다운로드

      - sudo wget -O RemoteServer.out http://sose.co.kr/wget/RemoteServer.out

*** 임시로 SOSE서버에 보관중입니다.

배포할 서버에 해당 파일을 업로드 해놓으시면 됩니다.

      - sudo chmod 777 ./RemoteServer.out

*** Permission을 꼭 바꿔 주셔야 합니다.

    - 실행하기

      - sudo ./RemoteServer.out

*** 정상적으로 서버가 실행이 되었다면 Android App에서 접속 가능해 집니다.

- Remote Server 자동실행 설정

  - 프로그램을 자동실행하기 위해서 crontab을 활용합니다.

  - 크론탭 편집창을 오픈합니다.

    - sudo crontab -e

    - 편집기를 선택하라 뜨면 원하는 편집기를 선택하면 됩니다.

    - 마지막줄에 다음과 같이 추가합니다.

    - @reboot sleep 10 && /home/pi/RemoteServer.out

  - 자동실행 확인을 위해 재부팅을 합니다.

    - sudo reboot

- Raspberry PI AP모드 설정

  - 모듈 프로그램 설치 (명령어 순차입력)

    - sudo apt install -y hostapd dnsmasq

    - sudo systemctl unmask hostapd

    - sudo systemctl enable hostapd

    - sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt install -y netfilter-persistent iptables-persistent

*** hostapd : AP모드 설정을 해주는 패키지

*** dnsmasq : DNS, DHCP를 관리해주는 패키지

  - AP IP 설정

    - 아래의 명령어를 입력하여 편집을 시작한다.

sudo nano /etc/dhcpcd.conf

    - 마지막줄에 다음 내용을 추가한다

interface wlan0

static ip_address=192.168.4.1/24

nohook wpa_supplicant

  - DHCP 및 DNS 설정

    - 디폴트 설정 백업을 우선 진행 한다.

sudo mv /etc/dnsmasq.conf /etc/dnsmasq.conf.orig

    - 다음 명령어를 입력하여 설정 편집을 시작한다.

sudo nano /etc/dnsmasq.conf

    - 에디터가 열리면 다음과 같이 입력하고 저장한다.

interface=wlan0

dhcp-range=192.168.4.2,192.168.4.20,255.255.255.0,24h

domain=wlan

address=/gw.wlan/192.168.4.1

  - AP 국가 설정

    - 다음 명령어를 입력하여 무선랜 차단을 해제한다.

sudo rfkill unblock wlan

    - Wifi모듈 대역폭을 알맞게 설정하기 위해서 다음 명령어를 입력하여 설정편집을 시작한다.

sudo nano /etc/hostapd/hostapd.conf

    - 에디터가 열리면 다음과 같이 입력하고 저장한다\

country_code=KR

interface=wlan0

ssid=sose

hw_mode=a

channel=36

macaddr_acl=0

auth_algs=1

ignore_broadcast_ssid=0

wpa=2

wpa_passphrase=qw1as2zx3!@#

wpa_key_mgmt=WPA-PSK

wpa_pairwise=TKIP

rsn_pairwise=CCMP

  - 라즈베리 파이 재부팅

    - 다음 명령어를 입력하여 재부팅

sudo systemctl reboot